## 一、标的清单

| 序号 | 设备名称 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无纸化会议系统 | 无纸化主机 | 1 | 台 | 核心产品 |
|  |  | 智能无纸化会议管理服务器软件 | 1 | 套 |  |
|  |  | 无纸化升降器（含话筒USB充电） | 14 | 台 | 其中5套安装至陆上会议室 |
|  |  | 无纸化升降器内嵌软件 | 14 | 套 |  |
|  |  | 无纸化会议终端 | 14 | 台 |  |
|  |  | 无纸化会议终端软件 | 14 | 套 |  |
|  |  | 无纸化流媒体主机（双向） | 1 | 台 |  |
|  |  | 无纸化流媒体服务器嵌入软件 | 1 | 套 |  |
|  |  | 网络主机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 无纸化话筒主机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 会议话筒处理器 | 1 | 台 |  |
| 2 | 音频系统 | 300W双通道功放 | 1 | 台 |  |
|  |  | 调音台 | 1 | 台 |  |
|  |  | 会议音箱 | 2 | 只 |  |
|  |  | 无线话筒（一拖四） | 2 | 套 |  |
|  |  | 音频处理器 | 1 | 台 |  |
|  |  | 反馈抑制器 | 1 | 台 |  |
|  |  | 时序器 | 1 | 台 |  |
|  |  | 音箱挂架 | 2 | 只 |  |
|  |  | 音频连接线 | 6 | 条 |  |
|  |  | 音频连接线 | 4 | 条 |  |
|  |  | 音频连接线 | 1 | 条 |  |
|  |  | 其它附材 | 1 | 批 |  |
|  |  | 机柜 | 1 | 台 |  |
| 3 | 监控系统 | 400W插卡4G球机(含64GTF卡)含3年套餐（400G/年） | 2 | 台 |  |
|  |  | 监控专用交换机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 硬盘录像机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 显示传输器 | 1 | 套 |  |
|  |  | 监控专用硬盘 | 1 | 块 |  |
|  |  | 同轴传输器 | 4 | 对 |  |
|  |  | 300万室内半球 | 2 | 台 |  |
|  |  | 太阳能储电系统（单套待机10天） | 2 | 套 |  |
|  |  | 室内摄像头电源 | 2 | 个 |  |
| 4 | 网络传输系统和船舱WIFI覆盖 | 5G无线网关（含3年套餐） | 4 | 台 |  |
|  |  | 组网调试 | 1 | 项 |  |
| 5 | 会议平板 | OPS | 1 | 台 |  |
|  |  | 平板（含3年流量卡） | 1 | 台 |  |
| 6 | 安装调试 | 以上所有软、硬件及管线设备设施购置、运输、安装施工(开槽、焊接、管线施工等)及调试 | 1 | 项 |  |

## 二、技术要求

| 序号 | 设备名称 |  | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无纸化会议系统 | 无纸化主机 | - CPU：≥3GHz，≥四核四线程； - 内存规格：≥8G； - 硬盘：≥240G固态硬盘； - 自带≥7寸显示屏； - 定时维护功能； - 操作系统：支持Windows系统等多系统部署； - 接口：支持多种接口。 |
|  |  | 智能无纸化会议管理服务器软件 | - 负责议程管理、资料管理、用户管理、权限管理、会议控制、会议统计等功能，以及会议进行时数据等信息的交流转发，会务人员添加，会务人员座位安排； - 支持远程登录web管理； - 进入管理系统支持帮助与引导，会议流程化、功能可视化； - 支持多会议预设，同时创建多场会议根据会场需要一键开启/切换已预设的会议； - 支持创建多个不同会议标语； - 支持多个会议室同时开启不同会议，同时可根据会议需要合并/拆分会议； - 支持创建会议可根据当前会议需要自定义添加/删减功能模块； - 支持参会人员管理； - 支持对参会人员权限进行管控； - 支持模拟顺位功能，导入的人员资料自动生成顺位图，每个终端ID对应相对的人员资料； - 支持Windows、安卓、鸿蒙、麒麟系统，有线无线混合组网、跨网段运行； - 支持设置会议签到并自动统计投票结果并以PDF格式导出； - 支持文件智能分发； - 支持议题排序功能； - 支持发送消息、系统通知功能，支持单选、多选、全选人员推送会议消息，支持全会议室推送系统通知至每个终端； - 支持接收终端发起的服务请求，可设置弹窗、声音提醒； - 支持集中控制功能，可控制所有会议终端页面跳转、会议设备的统一开关机、升降器上升下降等； - 支持后台提供可更改串口代码接口等； - 支持指定单个或多个主席位置； - 支持在后台软件内直接更改服务器配置，快捷方便； - 支持添加/删减系统管理员，不同管理员创建的会议互相保密； - 支持签到、文件智能分发、会议同屏互动演示、外部信号到终端显示、终端任意画面上大屏幕、会议服务、会议投票、会议交流、交互式电子白板等权限设置； - 支持客户端访问模式、WEB访问模式，支持管理员登陆、支持在线编辑批注会议资料并在线上传更新，支持历史会议资料检索归档； - 支持会议文件一键保存，自动生成人员名称文件夹保存对应人员资料导出； - 支持与中控系统对接，实现中控系统控制无纸化系统终端统一或分组开关机，控制升降器统一或分组升降。 |
|  |  | 无纸化升降器（含话筒USB充电） | - 面板自带主机按键开关和USB信号传输接口； - 在液晶屏上升过程中装饰面板自动打开，液晶屏直立伸出桌面并自动接通电源； - 用户可根据习惯自行电动调节角度，下降时液晶屏自动调整为直立状态，自断电源； - 单机使用和通过中控实现集合控制，支持无线网络控制； - 显示器参数：≥17寸高清屏，分辨率不低于1920*1080； - 显示器带话筒同步升降。 |
|  |  | 无纸化升降器内嵌软件 | - 系统采用纯网络组网； - 支持WiFi平板实时接入有线组网的无纸化会议系统，平板画面须保持跟主讲席及大屏幕同一画面（包括word源文件、动态ppt等文件格式）,同时支持平板上的任何格式会议文件画面同步到其它会议终端与大屏幕实时显示（包括word源文件、动态ppt等文件格式），灵活性强， 实现多模式组网下，Android、Windows系统的平板与有线组网终端互联互通，稳定运行； - 数据安全性要求：终端在不运行无纸化会议系统软件前提下，实现任何终端屏幕画面同步广播、异步浏览、跟踪主讲、原文批注等功能，实现无纸化会议资料保密安全，终端信号自由交互与互联互通功能； - 具备文件快捷功能悬浮窗显示。软件具备打开源文件后提供方便快捷的操作模块，模块包括：关闭文件、已打开文件、缩小文件、保存文件、原文批注、快捷批注、我要广播、退出广播等模块，以上所有模块支持隐藏功能； - 终端软件具备功能包括人名显示、会议信息、会议议程、会议议题、签到、投票表决、电子白板、会议服务、会议交流、我的电脑、网页浏览、会议申请、分组同步、视频直播等功能； - 具备会议快捷功能悬浮窗显示。软件功能具备在任何页面的快捷操作,快捷功能浮动窗口显示，需要时弹出，不需要时自动隐藏，浮动窗口内快捷按键具备：快捷批注、协同操作、屏幕广播、跟踪主讲、返回桌面、结束广播、返回系统等操作按键； - 支持单主席或多主席功能，主席有控制会议进程的一切权利，具备开启关闭终端，具备启动签到功能，根据会议进程启动与结束议题汇报，根据会议进程开启投票表决与结束投票表决，具备会议终端信号切换与选择广播信号源、强制同屏、结束同屏、结束会议等控制功能。 |
|  |  | 无纸化会议终端 | - 支持有线无线混合组网； - 支持一键切换到Windows桌面； - 支持“自由签到”模式； - 内置实用工具包含网页浏览； - 支持主席权限； - CPU：≥2.7GHz，≥双核； - 内存：≥8G； - SSD：≥120G； - 网卡：RJ45； - 接口：支持多种接口。 |
|  |  | 无纸化会议终端软件 | - 支持欢迎界面展示信息，前屏会议信息显示界面上方显示会议主题、参会人员、会议室信息、开始时间、主讲人、秘书信息等； - 可配置显示单位信息，包括背景图片、单位名称、logo更换； - 支持签到功能，支持免签入会、点击签到入会、手写签到入会； - 手写签到栏（签到后以图片的方式保存），页面实时显示当前参会总人员数、已签到、未签到状态； - 支持导出签到结果，签到结果以PDF图片格式导出； - 支持主席控制签到，可控制统一签到、默认全签、结束签到；控制投票开启/关闭、会议标语投屏等功能，支持信号处理器交互功能，支持同步上大屏，支持签到情况实时数据刷新，投票结果实时显示； - 支持会中新建投票，由主席位统一管理开启； - 支持会议信息展示，可直接查看包含会议议程、会议简介、主持人等信息。内嵌会议议程模块，无需二次打开文本进行会议议程查看，支持excel一键导入/导出会议议程。支持查看参会名单和会议人员座位图； - 支持多种文件格式进行阅览，包括常见格式doc/docx/xls/ xlsx/ppt/pptx/pdf/html/htm，支持权限功能，参会人只可看到有权限的文件； - 具有异步浏览功能：支持任何有权限的会议终端一键切换远端主讲人同屏画面与本地终端画面，完成信号的自由交互，与会者可通过此功能查看操作、查看自己的文档等； - 支持源文件编辑功能，可对分发的文件内容进行编辑修改，修改保存后自动形成新文件保存至无纸化服务器以及会议纪要，可在会议纪要中即时打开查看编辑后文件，并自动分发至所有参会人； - 支持会议纪要功能，针对会议进行中的原文件编辑、单人/交互手绘批注、单人/交互电子白板、截图进行即时保存即时查看； - 支持手动记录功能，软件内嵌文本输入文字内容，保存后自动形成word文档，方便会议记录； - 支持会议终端关闭后，自动清理会议过程中浏览下载到本地的文件； - 支持多模式同屏广播功能，包含强制同屏，自由同屏，异步浏览，跟踪主讲，辅助同屏等多个功能项，同屏广播视频流畅清晰； - 支持同屏窗口模式，接收者可对发起者投放界面进行窗口化，同步查看发起者内容同时不影响自身操作，支持随意拉动窗口位置； - 支持不同屏幕大小，不同分辨率，不同系统windows/Android开启同屏广播，并保证同屏广播效果清晰流畅； - 支持任意状态下进行个人手绘批注，多人交互批注等；支持不同系统windows/Android，不同分辨率，不同屏幕大小交互批注书写，即时保存即时在会议纪要查看； - 支持任意状态下进行个人电子白板，多人交互电子白板等； - 支持U盘读取，U盘文件可在U盘直接打开预览，可上传文件到服务器分发给参会人在临时文件模块中实时查看； - 支持发送信息功能，终端互发信息交流，支持参会人员一对一发送信息，支持创建讨论组多对多发送信息； - 内置实用工具：pdf文档查看器、网页浏览、计算器、记事本等； - 支持主席对会议议题资料文件进行开启/关闭控制，开启后列席终端才可查看到该议题文件； - 支持主席对列席界面进行实时控制，统一切换所有终端欢迎界面/签到界面/投票界面/功能界面等； - 支持多会议标语切换，一场会议同时上传多个会议标语，根据会议需要切换展示不同标语，支持在当场会议内切换多个标语； - 支持主席权限自选择移交功能； - 支持信号控制功能，控制其它任意终端发起同屏功能，强制关闭其它终端同屏； - 支持投票表决功能，单选/多选、实名/匿名、实时/非实时多种投票模式，表决结果可实时投影到大屏幕； - 支持主席位对会议投票进行开启、停用、重置、查看显示结果等功能；支持会中新建投票，可临时发起快速表决； - 支持直接一键访问服务器打开后台，即时编辑资料文件上传，修改设置参会者权限； - 支持公告发布，系统通知等功能，会议进行中以滚动字幕方式提示； - 支持无纸化会议模式和普通电脑/平板模式任意切换。 |
|  |  | 无纸化流媒体主机（双向） | - 19英寸标准机柜接口； - CPU：≥3GHz，≥四核心四线程； - 内存规格：≥8G； - 硬盘：≥240G固态硬盘； - 网络功能：10/100/1000Mbps自适应网口（Realtek），支持远程唤醒； - 操作系统：windows； - 接口：AC*1,HDMIOUT*1,VGA*1,DVI*1,USB*8，LAN*2,MIC-IN*1,LINE-OUT*1,LINE-IN*1,COM*1。 |
|  |  | 无纸化流媒体服务器嵌入软件 | - 把接入的所有视频信号进行数字化交互处理，视频和音频以及控制全部基于网络的架构模式。能够快速的让无纸化会议系统内的视频信号在显示设备上如：大屏，投影机实时同步显示，也可接入外部视频信号如：摄像头，远程视频会议在无纸化会议终端显示，实现任意的网络化互联互通； - 支持HDMI、VGA信号输出，任何终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备； - 支持高清信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示； - 支持在终端界面上随意切换视频源输入与输出； - 网络信号源与视频信号相互转换； - 支持一键显示会议标语； - 支持一键显示/实时统计投票结果，实时签到信息等。 |
|  |  | 网络主机 | 支持SVF特性，设备即插即用，支持ESIGHT网管系统，支持WEB网管特性，支持智能堆叠，支持云管理，风冷散热，智能调速，支持24口千兆电口，支持可拔插双电源，交换容量≥1.36TBPS/13.6TBPS，包转发率≥108/126MPPS。 |
|  |  | 无纸化话筒主机 | - 主机主言人数可从1－6之间任意设置； - 录音功能； - 具备声控启动话筒功能； - 具备多路话筒连接口可备份环形连接； - 可设置与会者限时发言时间15秒～30分钟； - 可与运维平台对接； - 具有多种发言模式：主席模式、讨论模式、自动模式、全开模式、先进先出、后进先出，从而更好适应多种会场的要求； - 具有断电自动记忆功能，通电后不需再次设置即可使用,并可还原出厂设置； - 主机可设置开机密码，可更安全的保护主机与会议系统被误操作开启； - 主机可直接连接摄像头，可实现视像跟踪功能，模式分为自动跟踪、会议讲座跟踪，还可以与高清视频切换器连接，实现最多6个高清摄像头的使用，适合各种会场的需求，支持多种摄像头协议，如EVI－D70、Yaan、Pelco-D、Pelco-P、BRC－Z330或定制特殊协议，可用RS-232、RS-485与摄像头连接； - 多种音频输出方式，分别有：平衡输出、6.5mm输出，满足对会议录音，能配合更多种扩声设备的连接要求。 |
|  |  | 会议话筒处理器 | - 内置专业CPU音频处理技术,自动判断环境噪音设置开启电平； - 数字音频处理器和子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫； - 每声道的话筒输入都装有限幅器功能，具有自动抑制反馈啸叫等功能； - 超强抗手机干扰能力，来电时绝不产生噪音，在有手机信号屏蔽器会场可正常使用； - 采用三级防静电、防雷保护技术； - 采用外置AC15V电源适配器供电方式，保证电压在不稳定情况下也能安全、稳定使用； - 采用铝合金环保材质机身，可固定安装在标准19英寸机柜上。 |
| 2 | 音频系统 | 300W双通道功放 | - 高音清晰,低音低沉有弹性力度好； - 铝面板拉丝，高效的功率放大电路、功率输出强劲； - 后面板采用平衡的XLR输入和SPEAKON、线柱输出； - 超强负载自适应功能； - THD：0.05%，信噪比：≥105dB，频响范围：20Hz-20KHz；输入灵敏度选择开关； - 悬浮/接地开关； - 低噪音三级变速风扇，内部温度补偿电路，保证在封闭的电箱内长时间使用而不停机，LCD实时显示功放的工作温度，左右声道音量增益大小； - ≥2U机箱，左右对称地布局，抗冲击冷扎钢板，高精度机械加工，喷漆工艺； - 输出功率：350Wx2/8Ω；450Wx2/4Ω； - 总谐波失真：≤0.05%； - 互调失真：≤0.05%； - 输入共抑制比@1KHz：≥78dB； - 通道分离度@1KHz：≥78dB； - 阻尼系数@8Ω,≤1KHz：≥200； - 输入阻抗：20KΩ平衡输入； - 转换速率：40V/us； - 最大输入电平：+22.0dBu(10.0Vrms)； - 动态压限：全自动智能； - 保护电路：软启动，输入浪涌限制，输出短路、直流、过载保护，主保险丝保护，开关机哑音保护，射频干扰保护； - 冷却方式：2个直流温控变速风扇，空气流动方向从前到后。 - 输入灵敏度选择开关：输入灵敏度0.77V、1.0V共二档可供选择。 |
|  |  | 调音台 | - 8通道信号输入； - 2编组可独立和2路混合输出； - AUX辅助输出；2路AUX辅助输入； - SEND效果发送和RETURN返回端口； - USB播放功能； - 带蓝牙功能； - 录音功能； - 可以连接电脑； - 左右主输出，60mm推子控制； - 低噪音、高精度麦克风前置放大器； - 音响效应器由数码芯片组成， - DSP16种ECHO效果，逼真声场，并采用高亮度蓝色数码管显示； - 标准双12段电平指示标，准确显示电平大小； - 平衡式麦克风XLR输入和平衡式线路TRS输入、3段通道均衡； - 独立PFL开关，可监听通道输入、录音输入信号以及混响、主混音和编组输出信号； - +48V幻像电源，为输入端口提供极化电压和方便连接电容式话筒； - 分频点扫描式超重低音输出，兼容演艺、会议、的士高娱乐等。 |
|  |  | 会议音箱 | 一、主要功能特点： 1.三分频卡包式多媒体音箱，双高音组合，低音区浑厚强劲； 2.箱体结构采用计算机CAD辅助设计； 3.分频器经过专业扬声器测试系统调校、检测； 4.音质清晰自然、人声表达准确。 二、主要技术参数： 1.额定功率：150W； 2.最大输入功率：300W； 3.额定阻抗：8Ω； 4.频率响应：75Hz-20KHz； 5.驱动器：8″50芯低音*1，1.3″34芯号角高音*1； 6.灵敏度：≥96dB； 7.最大声压级：119dB； 8.分频器：1.8KHz； 9.指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）； 10.连接器：正负极接线夹； 11.箱体型式：倒相式； 12.箱体及外饰：黑色/香槟金点漆箱体，钢网； 13.安装：顶部10CM孔距2个M8吊挂； |
|  |  | 无线话筒（一拖四） | 1.AI智能语言功能； 2.内置陀螺仪开关； 3.载波频段：640MHz-690MHz； 4.调制方式：FM； 5.工作有效距离：≥60米； 6.灵敏度：在偏移度等于25KHz,输入6dBv时,S/N＞60dB； 7.最大信移度：-45KHz； 8.综合S/N比：≥105dB； 9.综合T.H.D：≤0.7%@1KHz 10.综合频率响应：45KHZ-18KHz±1dB； 11.供电：DC 12V-16V 10W； 12.振荡方式：PLL相位锁定频率合成； 13.谐波辐射：≤65dBm； 14.频带宽度：60MHz； 15.最大偏移度：±45KHz； 16.音头：电容式，单指向性； 17.RF功率输出：10MW； 18.电池：AAX4； 19.电流消耗：≤150mA； 20.连续工作时间：≥10小时； |
|  |  | 音频处理器 | 1.8路模拟平衡输入，8路模拟平衡输出， 2.DSP处理能力：400 MIPS，1.6 GFLOPS； 3.采样率：48 kHz，±100 ppm； 4.动态范围(A/D/A)：≥107 dB，A加权； 5.THD +噪音：≤-90 dB (22.4 kHz BW，不加权)；1 kHz @+18 dBu带0dB增益； 6.立体声USB声卡功能； 7.内置液晶显示屏； 8.输入15段PEQ，输出10段PEQ；每通道输入2000ms延时器，输出2000ms延时器； 9.可对接运维管理平台； 10.总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB； 11.独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB； 12.噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB； 13.8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass； 14.提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理。 |
|  |  | 反馈抑制器 | - 会议系统中防啸叫的完美解决方案； - 内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器； - 全自动化操作的工作方式，免人工调试； - 内置数字高低通调节控制，可限制语音频响； - 反馈抑制接口：2路XLR和2路TRS输入、输出； - 可与运维平台对接； - 反馈加移频设计方案，移频4档可选； - 每通道设12个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制； - 独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； - 输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； - 数字音频处理器和子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫； - 配有专业的PC调试软件，USB免驱动即插即用； - 适用场所：会议室、多功能厅、多媒体教室、中小型宴会厅； |
|  |  | 时序器 | 一、功能特点： 1.采用多功能一体化设计，≥1U机箱； 2.设备级联接口采用RJ45网头设计，通过网钳制作网线即可； 3.可与运维平台对接； 4.每个通道都具有延时编辑功能； 5.多功能按键功能； 6.定时开关机功能； 7.自动授时功能； 8.支持RS232、RS485串口输入控制； 9.支持串口指令独立控制以及串口独立控制； 10.支持设备多台级联； 11.支持无源消防信号启动； 12.支持正48V和负48V消防信号启动； 13.带电源滤波功能。 二、技术参数： 1.弱电开关启动； 2.工作电压：AC220V/50~60HZ； 3.最大负载：＜7000W（阻性负载）； 4.单路负载：＜3000W； 5.可控路数：8 路； 6.工作电压：AC220V/50~60HZ； |
|  |  | 音箱挂架 | 音箱支架，壁挂。 |
|  |  | 音频连接线 | 卡侬头（母）-卡侬头（公）。 |
|  |  | 音频连接线 | 6.35话筒插头-卡侬头（公）。 |
|  |  | 音频连接线 | 6.35话筒插头-3.5(耳机插头）。 |
|  |  | 其它附材 | 接插件、专用插座等。 |
|  |  | 机柜 | 方便移动，强力风扇，前后门锁，四边散热，玻璃柜门，侧门可开。 |
| 3 | 监控系统 | 400W插卡4G球机(含64GTF卡)含3年套餐（400G/年） | - 支持4G（移动、联通，电信）网络传输； - 采用双光补光，红外补光≥100m，白光≥30m； - 内置加热玻璃，有效除雾； - 支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR； - 支持≥20倍光学变倍，≥15倍数字变倍； - 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率； - 支持3D数字降噪，支持真宽动态； - 支持定时抓图与事件抓图功能； - 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能； - 最大支持512 GB MicroSD卡存储； - IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境； - 内置可插拔电信4G NANO物联网卡，此卡定向到互联服务器。 |
|  |  | 监控专用交换机 | - 下行接口类型：以太网交换机； - 上行端口速率：千兆套装； - 单品下行端口速率：千兆； - 端口数量：不少于8口； - 云管理交换机：支持云管理； - 散热方式：自然散热； - 网管类型：非网管； - 端口类型：电口端口供电功能：非POE供电； - 适用场景：接入交换机。 |
|  |  | 硬盘录像机 | 1.2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源； 2.视频接入路数：16路； 3.网络输入带宽：160Mbps； 4.网络输出带宽：160Mbps； 5.录像分辨率：12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF； 6.辅口分屏：1/2/4/6/8/9/16画面； 7.视频解码格式：H.265；Smart265；H.264；Smart264；MPEG4； 8.音频解码格式：G.711ulaw；G.711alaw；G.722；G.726；AAC； 9.盘位：9个SATA接口； 10.扩展存储：1个eSATA接口； 11.网络接口：2个RJ45；10M/100M/1000M自适应以太网口； 12.USB接口：2个USB 2.0（前置），1个USB 3.0（后置）。 |
|  |  | 显示传输器 | 4K/30HZ高清影音同步，50米传输稳定低延迟，2.4G和5G双频传输，HDMI+VGA双接口。 |
|  |  | 监控专用硬盘 | - 转速：≥7200转。 - 缓存大小：≥256MB - 接口类型：接口类型通常为SATA接口。 - 尺寸：≥3.5英寸， - 容量：≥8TB。 |
|  |  | 同轴传输器 | 基于IEEE1901技术，支持多媒体业务，支持组网，75-5同轴电缆传输，采用标准Q9接口，金属外壳。独立电源，支持地线接口。 |
|  |  | 300万室内半球 | - 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议； - 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，适应不同环境； - 支持ROI感兴趣区域增强编码，可根据场景情况自适应调整码率分配； - 支持2项智能侦测：越界侦测，区域入侵侦测； - 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； - 最高分辨率可达1920*1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； - 符合IP66防尘防水设计。 |
|  |  | 太阳能储电系统（单套待机10天） | - 完整的多阶段PWM充电管理，可设置为开断式充，更好的支持电压敏感负载； - 丰富的负载工作模式方便使用于各种直流负载； - 内置反接保护，开路保护，高温保护，过流/短路保护(可设置)，均为自恢复型，不损伤控制器； - 双MOS防倒灌电路； - 具备电池激活功能。 |
|  |  | 室内摄像头电源 | - 工作环境：-20°C～45°C 20%～90%，无冷凝； - 输入电压：AC100-240V 50/60Hz； - 输出电压：12VDC直流； - 输出电流：2A Max； - 输出接头：5.5*2.5mm。 |
| 4 | 网络传输系统和船舱WIFI覆盖 | 5G无线网关（含3年套餐） | - WiFi标准：Wi-Fi6 802.11b/g/n/a/ac/ax； - 天线及速率：2*2MIMO 2.4GHz&5GHz 2.4GHz 2*MIMO 300Mbps 5GHz 2*MIMO 1200Mbps； - 接口：4*GE，2*TS-9,2*eSIM； - 网络：NSA&SA,R16； - 5G：n1/n3/n5/n8/n28/n41/n77/n78； - 4G：FDD：B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28；TDD：B34/B38/B39/B40/B41；3G：B1/B8； - 连接数：64； - 芯片：5G四核，2.0GHz主频； - 发射功率：26dBm； - NFC：支持； - 尺寸：≥200*150*52mm。 |
|  |  | 组网调试 | 船上3个点,陆上1个点。 |
| 5 | 会议设施 | OPS | H110-I7/6代+8G+256G+30全铝机箱+5G蓝牙。 |
|  |  | 平板（含3年流量卡） | - CPU不少于8核，频率不小于3Gz； - 分辨率不小于2800x1840像素； - 刷新率≥120Hz； - 尺寸≥12英寸； - RAM≥8G； - ROM≥256G； - 支持SIM卡。 |

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。